X-am 5000多种气体检测仪与专用外置泵的配合使用说明

专用外置泵

- 将已开启并调试正常的气体检测仪插入并固定在专用外置泵内。

- 专用外置泵上的LED灯短时闪现绿/红灯，并发出滴的一声，外置泵自动开启。

- 当专用外置泵上的流量LED灯闪烁黄灯并发出鸣音时，通过弯曲进气管堵住进气端口约2秒钟；当流量LED灯闪烁红灯，发出持续鸣音时，松开进气口；当流量LED灯闪烁绿灯时，可正常使用仪器进行气体取样和检测。

- 使用仪器检测结束后，按下专用外置泵的松开键（如下图所示），气体检测仪弹出，LED灯闪烁绿/红灯，短暂发出鸣音，随后外置泵自动关闭。